vLLM-Ascend CPU绑核功能详细设计文档

项目名称：vLLM-Ascend

模块名称：cpu_binding（CPU绑核）

文档版本：V1.0

日期：2026-06-08

# 目录

（请在Word中插入自动目录：引用 → 目录 → 自动目录）

# 第一章 概述

（本章留白，由后续补充。）

# 第二章 内部模块/服务接口关系

## 2.1 模块定位

cpu_binding模块位于vllm_ascend包内，是vLLM-Ascend推理框架在华为Ascend NPU设备上的CPU亲和性绑核调度模块。其核心职责是在多NPU、多NUMA节点的ARM服务器环境中，将进程的主线程、ACL线程、Release线程及硬件中断（IRQ）绑定到与对应NPU拓扑亲和的CPU集合上，以减少跨NUMA访问延迟，提升推理吞吐。

## 2.2 模块依赖关系

cpu_binding模块的内部依赖与外部系统交互如下图所示：

| 依赖项 | 类型 | 用途说明 |
| --- | --- | --- |
| vllm.logger | 内部模块 | 日志记录，输出绑核计划与告警信息 |
| vllm_ascend.utils.AscendDeviceType | 内部模块 | 设备类型枚举（A2/A3/310P/A5），决定绑核策略选择 |
| vllm_ascend.utils.get_ascend_device_type | 内部模块 | 运行时获取当前NPU设备类型 |
| psutil | 第三方库 | 获取当前进程PID，用于线程绑核 |
| npu-smi命令 | 系统命令 | 获取NPU映射信息（-m）、运行中NPU（info）、拓扑亲和性（-t topo）、板卡信息（-t board） |
| lscpu命令 | 系统命令 | 获取CPU-NUMA节点映射关系 |
| taskset命令 | 系统命令 | 将线程绑定到指定CPU核心 |
| migratepages命令 | 系统命令 | 将进程内存迁移到目标NUMA节点 |
| systemctl命令 | 系统命令 | 检测并停止irqbalance服务，防止其干扰IRQ绑核 |
| /proc/self/status | 系统文件 | 读取Cpus_allowed_list获取容器/进程可用CPU集合 |
| /proc/interrupts | 系统文件 | 读取sq_send_trigger_irq中断号 |
| /proc/irq/{irq}/smp_affinity | 系统文件 | 写入IRQ亲和性掩码 |
| /sys/bus/pci/devices/{pci}/msi_irqs/ | 系统文件 | 获取NPU PCIe设备的MSI IRQ列表 |
| ASCEND_RT_VISIBLE_DEVICES | 环境变量 | 用户可见的NPU设备列表，用于过滤运行中NPU |

## 2.3 模块交互关系

cpu_binding模块由上层调用方（通常为Worker初始化阶段）通过入口函数bind_cpus(rank_id)触发。模块内部由DeviceInfo负责采集设备拓扑信息，CpuAlloc负责CPU池构建、分配与绑核执行。两者协作关系如下：

[调用方] → [bind_cpus(rank_id)] → [is_arm_cpu()检查] → [CpuAlloc(rank_id)] → [DeviceInfo采集] → [build_cpu_pools()] → [allocate()] → [print_plan()] → [bind_threads()] → [bind_npu_irq()]

DeviceInfo在初始化时依次调用npu-smi info -m、npu-smi info、npu-smi info -t topo以及读取/proc/self/status，完成NPU映射、运行NPU列表、拓扑亲和性、可用CPU列表四项信息的采集。CpuAlloc基于DeviceInfo提供的数据，构建CPU池、分配CPU角色、执行线程绑核与IRQ绑核。

## 2.4 与vLLM框架的集成点

bind_cpus(rank_id)作为对外唯一入口，在vLLM-Ascend的Worker进程初始化阶段被调用。rank_id参数对应分布式推理中的进程rank，用于确定当前进程所绑定的NPU设备。模块运行后，进程的所有计算线程和中断处理均被限制在与NPU亲和的CPU子集上，从而避免跨NUMA访问带来的性能退化。

# 第三章 功能点分解

## 3.1 功能全景

cpu_binding模块实现以下核心功能点，各功能点之间存在严格的执行顺序依赖：

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| F01 | CPU架构检测 | 检测当前系统是否为ARM架构，非ARM则跳过绑核 |
| F02 | NPU映射信息采集 | 通过npu-smi info -m获取NPU ID → Chip ID → 逻辑NPU ID的映射关系 |
| F03 | 运行中NPU列表获取 | 通过npu-smi info解析当前有进程运行的NPU，结合ASCEND_RT_VISIBLE_DEVICES过滤 |
| F04 | CPU可用列表解析 | 从/proc/self/status读取Cpus_allowed_list，解析为CPU编号列表 |
| F05 | NPU拓扑亲和性解析 | 通过npu-smi info -t topo获取每个NPU的NUMA亲和CPU列表 |
| F06 | CPU-NUMA节点映射构建 | 通过lscpu -e=CPU,NODE构建CPU到NUMA节点的映射及反向映射 |
| F07 | 绑核模式选择 | 根据设备类型（A2/A3/310P）选择topo_affinity或global_slice绑核模式 |
| F08 | topo_affinity模式CPU池构建 | 基于NPU拓扑亲和性构建CPU池，处理NUMA扩展与共享CPU组的平均分配 |
| F09 | global_slice模式CPU池构建 | 基于全局逻辑NPU ID对可用CPU均匀切片，确保多进程间CPU分区无重叠 |
| F10 | CPU角色分配 | 将每个NPU的CPU池按角色分配：IRQ(2核) + main + acl(1核) + release(1核) |
| F11 | 绑核计划输出 | 以日志形式输出当前rank对应NPU的CPU分配方案 |
| F12 | 线程绑核执行 | 通过taskset命令将主线程、ACL线程、Release线程绑定到对应CPU |
| F13 | 内存NUMA绑定 | 通过migratepages命令将进程内存迁移到NPU对应的NUMA节点 |
| F14 | IRQ绑核 | 停止irqbalance服务，将NPU的sq_send_trigger_irq和cq_update_irq绑定到预留CPU |
| F15 | CPU亲和性掩码计算 | 将CPU编号转换为taskset/IRQ所需的十六进制掩码格式 |

## 3.2 功能依赖关系

各功能点的执行顺序与依赖关系如下（箭头表示'先于'）：

[F01架构检测] → [F02映射采集] → [F03运行NPU获取] → [F04可用CPU解析] → [F05拓扑亲和性解析] → [F06 NUMA映射构建] → [F07模式选择] → [F08/F09 CPU池构建] → [F10角色分配] → [F11计划输出] → [F12线程绑核] → [F13内存绑定] → [F14 IRQ绑核]

其中F02~F05由DeviceInfo在初始化时自动完成，F06由CpuAlloc在build_cpu_pools中完成，F07~F09在build_cpu_pools内部根据模式分支执行，F10在allocate中完成，F12~F14分别在bind_threads和bind_npu_irq中完成。

# 第四章 实现设计

## 4.1 功能实现思路

### 4.1.1 总体设计思路

CPU绑核的总体思路是：在ARM架构的Ascend服务器上，根据NPU与CPU的NUMA拓扑关系，将每个NPU对应的CPU资源划分为独立的CPU池，再将池中CPU按角色（IRQ/主线程/ACL/Release）分配，最后通过操作系统命令完成线程、内存、中断的亲和性绑定。

核心设计原则：

1. NUMA亲和优先：线程与内存尽量绑定到NPU所在的NUMA节点，减少跨NUMA访问

2. 多进程无冲突：global_slice模式通过全局逻辑NPU ID切片确保多进程间CPU分区不重叠

3. 最小资源保障：每个NPU至少需要5个CPU（2 IRQ + 1 main + 1 acl + 1 release），不足则报错

4. 优雅降级：非ARM架构跳过绑核、缺少工具命令时跳过对应步骤、拓扑信息缺失时回退到global_slice模式

### 4.1.2 两种绑核模式的设计考量

topo_affinity模式（A2/310P）：利用npu-smi topo提供的NPU-CPU亲和性信息，将NPU绑定到其NUMA亲和的CPU集合。当多个NPU共享同一CPU组时，通过average_distribute平均分配。适用于NPU与CPU的NUMA拓扑已明确对应的场景。

global_slice模式（A3）：不依赖拓扑亲和性信息，而是将可用CPU按全局逻辑NPU ID均匀切片。每个逻辑NPU获得确定性的CPU分区，多进程间不会重叠。适用于A3等拓扑亲和性不可靠或NPU数量较多的场景。

## 4.2 功能实现设计

### 4.2.1 总体流程图

CPU绑核总体执行流程如下：

[bind_cpus(rank_id)] → [is_arm_cpu()?] → [否→跳过返回] → [是→CpuAlloc(rank_id)] → [run_all()] → [build_cpu_pools()] → [allocate()] → [print_plan()] → [bind_threads()] → [bind_npu_irq()]

### 4.2.2 DeviceInfo初始化流程

DeviceInfo在构造时自动完成以下信息采集：

[DeviceInfo()] → [get_npu_map_info()] → [parse_allowed_cpus()] → [get_running_npus()] → [parse_topo_affinity()] → [get_all_logic_npus()]

get_npu_map_info：调用npu-smi info -m，解析输出表格，构建{npu_id: {chip_id: chip_logic_id}}映射。跳过chip_logic_id非数字的行（如Mcu芯片）。

parse_allowed_cpus：读取/proc/self/status中Cpus_allowed_list字段，支持'0-3,5,7-9'格式的范围展开为[0,1,2,3,5,7,8,9]。若文件不存在返回空列表，若字段缺失则抛出RuntimeError。

get_running_npus：调用npu-smi info，解析进程段表格，获取有进程运行的NPU的chip_logic_id。结合ASCEND_RT_VISIBLE_DEVICES环境变量进行交集过滤。若无运行NPU则抛出RuntimeError。

parse_topo_affinity：调用npu-smi info -t topo，逐行匹配以'NPU'开头的行，提取最后一个字段作为亲和CPU列表。chip_logic_id从0递增。

get_all_logic_npus：遍历npu_map_info，收集所有合法的数字chip_logic_id，去重排序后返回。

### 4.2.3 CPU池构建流程（build_cpu_pools）

CPU池构建是整个绑核的核心，流程如下：

[build_cpu_pools()] → [build_cpu_node_map()] → [_binding_mode()?] → [global_slice→build_global_slice_cpu_pool()] → [topo_affinity→npu_affinity为空?] → [是→回退global_slice] → [否→构建topo CPU池] → [extend_numa扩展] → [average_distribute分配共享组] → [过滤running_npu_list]

#### 4.2.3.1 build_cpu_node_map

调用lscpu -e=CPU,NODE，解析输出构建cpu_node（CPU→NUMA节点）和numa_to_cpu_map（NUMA节点→CPU列表）两个映射。跳过空行和非数字开头的行。若结果为空则抛出RuntimeError。

#### 4.2.3.2 build_global_slice_cpu_pool

全局切片策略的CPU池构建步骤：

1. 确定total_npus：优先使用total_logic_npus，其次npu_affinity长度，最后running_npu_list长度

2. 计算base = total_cpu // total_npus，extra = total_cpu % total_npus

3. 校验base >= MIN_CPUS_PER_NPU(5)，否则抛出RuntimeError

4. 对每个running NPU，按全局ID计算切片：start = id*base + min(id, extra)，take = base + (1 if id < extra else 0)

5. 校验NPU ID在[0, total_npus)范围内，否则抛出RuntimeError

#### 4.2.3.3 topo_affinity模式CPU池构建

拓扑亲和模式的CPU池构建步骤：

1. 筛选候选NPU：可见NPU + 与当前cpuset重叠的非可见NPU

2. 对每个候选NPU，取亲和CPU与allowed_cpus的交集作为base_cpu_list

3. 若交集为空则抛出RuntimeError（亲和性与可用CPU冲突）

4. 调用extend_numa扩展：若CPU全在同一NUMA节点，则扩展到下一个NUMA节点的可用CPU

5. 按CPU列表分组，共享同一CPU组的NPU通过average_distribute平均分配

6. 最终只保留running_npu_list中的NPU

### 4.2.4 CPU角色分配流程（allocate）

对每个NPU的CPU池，按固定规则分配角色：

• pool[0:2] → IRQ绑核预留（sq_cpu, cq_cpu）

• pool[2:-2] → 主线程（main），至少1个CPU

• pool[-2] → ACL线程（acl），1个CPU

• pool[-1] → Release线程（release），1个CPU

若CPU池长度 < MIN_CPUS_PER_NPU(5)，则抛出RuntimeError。

### 4.2.5 线程绑核流程（bind_threads）

线程绑核的执行流程：

[bind_threads()] → [ps -Te获取线程信息] → [get_threads_map()解析] → [获取main_pid] → [bind(main_pid, main_cpus, True)] → [遍历acl_threads→bind(pid, acl_cpus, False)] → [遍历release_threads→bind(pid, rel_cpus, False)] → [bind_memory(main_pid, npu)]

get_threads_map解析ps -Te输出，按主进程PID分组，识别acl_thread和release_thread子线程。bind方法通过taskset命令执行绑核：bind_sub_thread=True时使用taskset -acp（绑定所有子线程），False时使用taskset -cp（仅绑定指定线程）。若taskset返回非零则抛出RuntimeError。

### 4.2.6 内存NUMA绑定流程（bind_memory）

内存绑定的执行流程：

1. 检查migratepages命令是否可用，不可用则跳过

2. 根据NPU的CPU池首CPU确定目标NUMA节点

3. 校验目标NUMA节点在numa_to_cpu_map中存在

4. 执行migratepages <pid> <all_nodes> <target_node>将内存迁移到目标NUMA节点

### 4.2.7 IRQ绑核流程（bind_npu_irq）

IRQ绑核的执行流程：

[bind_npu_irq()] → [检查/proc/irq写权限] → [获取当前rank的NPU] → [检查CPU池存在且≥2核] → [检测并停止irqbalance] → [读取/proc/interrupts获取sq_irq列表] → [获取NPU PCIe地址] → [读取MSI IRQ列表] → [匹配sq_irq→计算cq_irq] → [写入smp_affinity掩码]

IRQ绑核的关键细节：

• 仅绑定当前rank对应的NPU的IRQ，避免多进程覆盖

• A3设备：logical_npu_id = card_id*2 + chip_id，查询板卡信息时需拆分card_id和chip_id

• A2/其他设备：logical_npu_id即为card_id

• PCIe地址通过npu-smi info -t board获取

• sq_irq从/proc/interrupts中匹配sq_send_trigger_irq，cq_irq = sq_irq + 1

• 掩码通过cpu_to_mask计算，写入/proc/irq/{irq}/smp_affinity

## 4.3 接口描述

### 4.3.1 对外接口

| 接口签名 | 参数 | 返回值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| bind_cpus(rank_id: int) | rank_id: 分布式推理中的进程rank编号 | None | CPU绑核入口函数，非ARM架构自动跳过 |

### 4.3.2 DeviceInfo类接口

| 方法签名 | 参数 | 返回值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| DeviceInfo() | 无 | DeviceInfo实例 | 构造时自动采集所有设备信息 |
| expand_cpu_list(allowed_list_str) | CPU范围字符串，如'0-3,5' | list[int] | 将范围字符串展开为CPU编号列表 |
| get_npu_map_info() | 无 | dict[str, dict[str, str]] | 获取NPU映射信息{npu_id: {chip_id: logic_id}} |
| get_running_npus() | 无 | list[int] | 获取当前运行中的逻辑NPU ID列表 |
| parse_allowed_cpus() | 无 | list[int] | 解析/proc/self/status中的可用CPU列表 |
| parse_topo_affinity() | 无 | dict[int, list[int]] | 解析NPU拓扑亲和性{npu_id: [cpu_list]} |
| get_all_logic_npus() | 无 | list[int] | 获取所有逻辑NPU ID排序列表 |

### 4.3.3 CpuAlloc类接口

| 方法签名 | 参数 | 返回值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| CpuAlloc(rank_id: int) | rank_id: 进程rank编号 | CpuAlloc实例 | 构造CPU分配器 |
| cpu_to_mask(cpu: int) | cpu: CPU编号 | str | 将CPU编号转换为十六进制亲和性掩码 |
| get_threads_map(thread_message: str) | ps -Te输出 | dict[str, dict[str, list[str]]] | 解析线程映射{pid: {acl_thread: [], release_thread: []}} |
| bind(pid: str, cpus: list[int], bind_sub_thread: bool) | pid: 进程/线程ID; cpus: CPU列表; bind_sub_thread: 是否绑定子线程 | None | 通过taskset执行绑核 |
| build_cpu_pools() | 无 | None | 构建每个NPU的CPU池 |
| allocate() | 无 | None | 分配CPU角色（IRQ/main/acl/release） |
| print_plan() | 无 | None | 输出绑核计划日志 |
| bind_threads() | 无 | None | 执行线程绑核和内存绑定 |
| bind_memory(pid: str, npu: int) | pid: 进程ID; npu: NPU ID | None | 将进程内存迁移到NPU对应NUMA节点 |
| bind_npu_irq() | 无 | None | 绑定NPU硬件中断到预留CPU |
| run_all() | 无 | None | 依次执行build_cpu_pools→allocate→print_plan→bind_threads→bind_npu_irq |

### 4.3.4 模块级工具接口

| 接口签名 | 参数 | 返回值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| is_arm_cpu() | 无 | bool | 检测当前系统是否为ARM架构 |
| execute_command(cmd: list[str]) | cmd: 命令及参数列表 | tuple[str, int] | 执行系统命令，返回(输出, 返回码)，超时自动kill |

## 4.4 代码设计

### 4.4.1 类结构设计

模块包含两个核心类和若干模块级函数/常量：

| 名称 | 类型 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| MASK_BIT = 32 | 常量 | CPU亲和性掩码每组的位数 |
| MIN_CPUS_PER_NPU = 5 | 常量 | 每个NPU最少需要的CPU数 |
| ALLOWED_CPUS_PATH | 常量 | /proc/self/status路径 |
| TOPO_AFFINITY_MODE / GLOBAL_SLICE_MODE | 常量 | 绑核模式字符串标识 |
| DEVICE_BINDING_MODE | 常量字典 | 设备类型→绑核模式映射表 |
| is_arm_cpu() | 函数 | CPU架构检测 |
| execute_command() | 函数 | 通用命令执行器，带超时和C locale设置 |
| DeviceInfo | 类 | 设备拓扑信息采集与解析 |
| CpuAlloc | 类 | CPU池构建、角色分配、绑核执行 |
| bind_cpus() | 函数 | 模块入口函数 |

### 4.4.2 DeviceInfo类数据成员

| 成员名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| npu_map_info | dict[str, dict[str, str]] | NPU映射信息{npu_id: {chip_id: logic_id}} |
| allowed_cpus | list[int] | 当前进程可用CPU编号列表 |
| running_npu_list | list[int] | 当前运行中的逻辑NPU ID排序列表 |
| npu_affinity | dict[int, list[int]] | NPU拓扑亲和性{npu_id: [cpu_list]} |
| all_logic_npus | list[int] | 所有逻辑NPU ID排序列表 |
| total_logic_npus | int | 逻辑NPU总数 |

### 4.4.3 CpuAlloc类数据成员

| 成员名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| rank_id | int | 当前进程的分布式rank ID |
| device_info | DeviceInfo | 设备拓扑信息实例 |
| cpu_node | dict[int, int] | CPU编号→NUMA节点映射 |
| numa_to_cpu_map | dict[int, list[int]] | NUMA节点→CPU列表映射 |
| npu_cpu_pool | dict[int, list[int]] | NPU ID→分配的CPU池列表 |
| assign_main | dict[int, list[int]] | NPU ID→主线程CPU列表 |
| assign_acl | dict[int, list[int]] | NPU ID→ACL线程CPU列表 |
| assign_rel | dict[int, list[int]] | NPU ID→Release线程CPU列表 |

### 4.4.4 关键算法设计

#### 4.4.4.1 cpu_to_mask算法

将CPU编号转换为十六进制亲和性掩码。掩码按32位一组分割，组间用逗号分隔。算法：group = cpu // 32，bit = cpu % 32，value = 1 << bit。例如：cpu=3 → '00000008'，cpu=35 → '00000008,00000000'。

#### 4.4.4.2 global_slice切片算法

对allowed_cpus按全局逻辑NPU ID确定性切片：

• start = global_npu_id × base + min(global_npu_id, extra)

• take = base + (1 if global_npu_id < extra else 0)

• 切片 = allowed_cpus[start : start + take]

余数分配策略确保extra个NPU各多分1个CPU，总CPU数精确分配完毕。由于total_npus基于全局逻辑NPU数量，不同进程的切片结果互不重叠。

#### 4.4.4.3 average_distribute算法

当多个NPU共享同一CPU组时，按NPU数量均分CPU列表。最后一个NPU获取剩余所有CPU（处理不能整除的情况）。例如：4个CPU分给2个NPU → [0,1]和[2,3]；14个CPU分给3个NPU → [0-3], [4-7], [8-13]。

#### 4.4.4.4 extend_numa算法

当CPU列表中所有CPU属于同一NUMA节点时，扩展到下一个NUMA节点的可用CPU。next_node = (current_node + 1) % numa_count。仅添加在allowed_cpus中的CPU。若CPU列表跨多个NUMA节点，则不扩展。

# 第五章 DFX设计

## 5.1 性能要求

### 5.1.1 绑核执行性能

| 指标 | 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 命令执行超时 | 1000ms | execute_command设置1000ms超时，超时自动kill子进程 |
| 绑核总耗时 | < 5s（典型8 NPU场景） | 包含所有npu-smi/lscu/taskset命令执行时间 |
| 运行时开销 | 零 | 绑核仅在初始化时执行一次，推理过程无额外开销 |

### 5.1.2 绑核后推理性能提升

绑核的核心目标是减少跨NUMA内存访问延迟，预期提升：

• 单NPU推理延迟降低：避免主线程跨NUMA调度

• IRQ处理延迟降低：中断绑定到NPU亲和CPU，减少中断响应时间

• 多NPU扩展性提升：CPU资源隔离避免NPU间CPU竞争

## 5.2 安全设计

### 5.2.1 权限安全

| 安全项 | 措施 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| IRQ绑核写权限 | 检查/proc/irq写权限(os.access)，无权限则跳过 | 避免权限不足导致的IOError |
| irqbalance服务停止 | 仅当irqbalance活跃时停止，并输出告警提示用户可手动重启 | 最小化系统服务影响 |
| 命令执行环境 | 强制设置LC_ALL=C/LANG=C/LC_MESSAGES=C | 防止本地化输出导致解析错误 |
| 子进程超时 | 1000ms超时自动kill | 防止命令挂起导致进程阻塞 |

### 5.2.2 输入校验

模块对所有外部命令输出进行严格校验：

• npu_map_info中chip_logic_id非数字的行自动跳过

• get_running_npus中NPU ID和Chip ID非数字的行自动跳过

• global_slice模式校验NPU ID在有效范围[0, total_npus)内

• CPU数量不足时抛出RuntimeError而非静默错误分配

## 5.3 兼容性设计

| 兼容性维度 | 设计措施 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CPU架构兼容 | is_arm_cpu()检测，非ARM自动跳过 | x86环境无影响 |
| 设备类型兼容 | DEVICE_BINDING_MODE映射表，未知设备默认topo_affinity | 新增设备类型只需扩展映射表 |
| 拓扑信息缺失 | npu_affinity为空时自动回退到global_slice模式 | 保证功能可用性 |
| 容器化环境 | 读取/proc/self/status的Cpus_allowed_list | 自动适配cgroup CPU限制 |
| 工具命令缺失 | migratepages不可用时跳过内存绑定 | 优雅降级，不影响其他绑核功能 |
| PCIe信息缺失 | board信息中无PCIe地址时跳过IRQ绑核 | 优雅降级 |
| MSI IRQ目录缺失 | FileNotFoundError时跳过IRQ绑核 | 优雅降级 |
| ASCEND_RT_VISIBLE_DEVICES | 支持该环境变量过滤可见NPU | 与Ascend运行时行为一致 |

## 5.4 可维护性设计

### 5.4.1 日志设计

模块在关键节点输出日志，便于问题定位：

| 日志级别 | 场景 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| INFO | 绑核模式选择 | [cpu_bind_mode] mode=global_slice rank=0 visible_npus=[0,1] |
| INFO | CPU分配计划 | NPU0: main=[2 3] acl=[4] release=[5] |
| INFO | 内存迁移 | [migrate] NPU:0 -> NUMA [1] |
| INFO | IRQ绑核 | NPU0(PCI 0000:03:00.0): sq_irq=123 -> CPU8, cq_irq=124 -> CPU9 |
| DEBUG | 全局切片详情 | [cpu_global_slice] rank:0 running_npu_list:... base:6 extra:0 |
| WARNING | 拓扑缺失回退 | NPU topo affinity not found, fallback to global-slice |
| WARNING | irqbalance停止 | The irqbalance service is running and has been stopped |
| WARNING | 功能跳过 | migratepages command is not available, skipping memory binding |

### 5.4.2 错误处理设计

模块区分可恢复错误与不可恢复错误：

• 不可恢复错误（RuntimeError）：CPU不足、NPU信息获取失败、亲和性冲突、taskset执行失败

• 可恢复降级：工具命令缺失、PCIe信息缺失、MSI IRQ目录缺失、irqbalance不可用

# 第六章 测试设计

单元测试文件为test_cpu_binding.py，位于tests/ut/device_allocator目录下。以下基于该文件的实际测试用例，分析测试覆盖情况。

## 6.1 单元测试功能点覆盖

### 6.1.1 TestDeviceInfo测试类

| 测试用例 | 覆盖功能点 | 验证内容 |
| --- | --- | --- |
| test_execute_command | F01-命令执行 | 验证execute_command正确调用子进程、设置C locale环境变量、返回输出和返回码 |
| test_execute_command_kills_timed_out_process | F01-命令执行 | 验证超时后自动kill子进程并返回-9返回码 |
| test_get_npu_map_info | F02-NPU映射采集 | 验证不同npu-smi info -m输出格式的正确解析，包括多芯片和Mcu行过滤 |
| test_get_running_npus | F03-运行NPU获取 | 验证chip_logic_id不匹配时抛出RuntimeError，匹配时正确返回 |
| test_get_running_npus_filters_invalid_rows_and_visible_devices | F03-运行NPU获取 | 验证畸形行过滤、非数字ID过滤、ASCEND_RT_VISIBLE_DEVICES交集过滤 |
| test_get_running_npus_skips_non_pipe_rows_inside_process_section | F03-运行NPU获取 | 验证进程段内非管道分隔行被跳过 |
| test_parse_topo_affinity | F05-拓扑亲和性解析 | 验证npu-smi topo输出的正确解析，包括HCCS等中间字段的跳过 |
| test_parse_topo_affinity_skips_affinity_header_and_non_npu_rows | F05-拓扑亲和性解析 | 验证Affinity表头行和非NPU行的跳过 |
| test_expand_cpu_list | F04-可用CPU解析 | 验证范围字符串'0-2,4,6-8'正确展开为[0,1,2,4,6,7,8] |
| test_get_all_logic_npus | F02-NPU映射采集 | 验证逻辑NPU列表的正确收集和总数计算 |
| test_get_all_logic_npus_filters_invalid_values | F02-NPU映射采集 | 验证空字符串和非数字chip_logic_id被过滤 |
| test_parse_allowed_cpus_returns_empty_when_status_file_missing | F04-可用CPU解析 | 验证/proc/self/status不存在时返回空列表 |
| test_parse_allowed_cpus_raises_when_field_missing | F04-可用CPU解析 | 验证Cpus_allowed_list字段缺失时抛出RuntimeError |

### 6.1.2 TestCpuAlloc测试类

| 测试用例 | 覆盖功能点 | 验证内容 |
| --- | --- | --- |
| test_average_distribute | F08-平均分配 | 验证2个NPU均分4 CPU、3个NPU分配14 CPU（含余数处理） |
| test_binding_mode_table | F07-模式选择 | 验证A2→topo_affinity、A3→global_slice的映射关系 |
| test_build_cpu_pools_fallback_to_global_slice | F07-模式选择 | 验证topo_affinity模式下npu_affinity为空时回退到global_slice |
| test_build_cpu_pools_global_slice_mode | F07-模式选择 | 验证A3设备直接使用global_slice模式 |
| test_extend_numa | F08-NUMA扩展 | 验证空列表返回空、单NUMA扩展到下一节点、跨NUMA不扩展、过滤非allowed CPU |
| test_build_cpu_node_map | F06-NUMA映射构建 | 验证lscpu输出为空时抛出RuntimeError、正常输出正确构建映射 |
| test_build_global_slice_cpu_pool_uses_total_logic_npus | F09-全局切片 | 验证优先使用total_logic_npus进行切片，NPU1获得后10个CPU |
| test_build_global_slice_cpu_pool_fallback_to_affinity_len | F09-全局切片 | 验证total_logic_npus=0时回退到npu_affinity长度 |
| test_build_global_slice_cpu_pool_fallback_to_running_len | F09-全局切片 | 验证total_logic_npus=0且npu_affinity为空时回退到running_npu_list长度 |
| test_build_global_slice_cpu_pool_raises_when_cpu_insufficient | F09-全局切片 | 验证CPU不足时抛出RuntimeError（8 CPU / 2 NPU < 5 per NPU） |
| test_build_global_slice_cpu_pool_raises_invalid_npu_id | F09-全局切片 | 验证NPU ID超出total_npus范围时抛出RuntimeError |
| test_build_global_slice_cpu_pool_returns_when_running_or_allowed_empty | F09-全局切片 | 验证running_npu_list或allowed_cpus为空时返回空池 |
| test_allocate | F10-角色分配 | 验证5 CPU时main=[2], acl=[3], rel=[4]；2 CPU时抛出RuntimeError |
| test_bind_threads | F12-线程绑核 | 验证ps -Te输出解析后正确调用bind方法 |
| test_bind_npu_irq_a3_uses_card_chip_mapping | F14-IRQ绑核 | 验证A3设备NPU3使用card_id=1, chip_id=1查询板卡信息 |

### 6.1.3 TestCpuBindingSupplemental测试类

| 测试用例 | 覆盖功能点 | 验证内容 |
| --- | --- | --- |
| test_cpu_to_mask_handles_single_and_multi_group_masks | F15-掩码计算 | 验证cpu=3→'00000008'、cpu=35→'00000008,00000000' |
| test_get_threads_map_skips_irrelevant_lines | F12-线程解析 | 验证无关行跳过、worker_thread不采集、多主进程分组正确 |
| test_bind_skips_empty_cpu_list | F12-线程绑核 | 验证CPU列表为空时不调用taskset |
| test_bind_uses_sub_thread_flag | F12-线程绑核 | 验证bind_sub_thread=True使用-acp参数，False使用-cp参数 |
| test_bind_raises_for_failed_taskset | F12-线程绑核 | 验证taskset返回非零时抛出RuntimeError |
| test_extend_numa_returns_original_list_when_multiple_nodes_present | F08-NUMA扩展 | 验证CPU跨多NUMA节点时不扩展 |
| test_build_cpu_node_map_skips_blank_and_header_rows | F06-NUMA映射构建 | 验证lscpu输出中空行和表头行被跳过 |
| test_binding_mode_defaults_to_topo_affinity_for_unknown_device | F07-模式选择 | 验证未知设备类型默认使用topo_affinity模式 |
| test_build_cpu_pools_raises_on_affinity_conflict | F08-topo模式 | 验证亲和CPU与allowed_cpus无交集时抛出RuntimeError |
| test_build_cpu_pools_topo_mode_builds_and_splits_duplicate_groups | F08-topo模式 | 验证共享CPU组的NPU通过average_distribute正确拆分 |
| test_print_plan_handles_empty_release_assignment | F11-计划输出 | 验证release为空时不输出release信息 |
| test_print_plan_handles_non_empty_release_assignment | F11-计划输出 | 验证release非空时正确输出 |
| test_bind_memory_skips_when_migratepages_missing | F13-内存绑定 | 验证migratepages不可用时跳过 |
| test_bind_memory_skips_when_cpu_pool_or_numa_invalid | F13-内存绑定 | 验证CPU池为空或NUMA节点无效时跳过 |
| test_bind_memory_executes_on_valid_numa_target | F13-内存绑定 | 验证有效场景下正确执行migratepages命令 |
| test_bind_threads_binds_main_acl_and_release_threads | F12-线程绑核 | 验证主线程、ACL线程、Release线程均正确绑定，且内存绑定被调用 |

### 6.1.4 IRQ绑核专项测试

| 测试用例 | 覆盖功能点 | 验证内容 |
| --- | --- | --- |
| test_bind_npu_irq_returns_when_irq_path_not_writable | F14-IRQ绑核 | 验证/proc/irq无写权限时直接返回 |
| test_bind_npu_irq_returns_when_current_npu_has_no_cpu_pool | F14-IRQ绑核 | 验证当前NPU无CPU池时直接返回 |
| test_bind_npu_irq_skips_when_cpu_pool_too_small | F14-IRQ绑核 | 验证CPU池<2时跳过IRQ绑核 |
| test_bind_npu_irq_skips_when_pci_address_missing | F14-IRQ绑核 | 验证板卡信息无PCIe地址时跳过 |
| test_bind_npu_irq_skips_when_sq_irq_not_found | F14-IRQ绑核 | 验证MSI IRQ列表中无sq_irq时跳过 |
| test_bind_npu_irq_stops_irqbalance_and_writes_affinity_masks | F14-IRQ绑核 | 验证irqbalance停止、sq/cq IRQ掩码正确写入 |
| test_bind_npu_irq_keeps_irqbalance_when_inactive | F14-IRQ绑核 | 验证irqbalance未运行时不执行stop命令 |
| test_bind_npu_irq_skips_irqbalance_handling_when_service_absent | F14-IRQ绑核 | 验证irqbalance服务未安装时跳过相关处理 |
| test_bind_npu_irq_scans_multiple_interrupt_lines | F14-IRQ绑核 | 验证/proc/interrupts多行扫描及掩码正确写入 |

### 6.1.5 TestBindingSwitch测试类

| 测试用例 | 覆盖功能点 | 验证内容 |
| --- | --- | --- |
| test_is_arm_cpu | F01-架构检测 | 验证x86_64→False、aarch64→True、armv8→True、mips64→False |
| test_bind_cpus_skip_non_arm | F01-架构检测 | 验证非ARM架构跳过绑核，CpuAlloc不被实例化 |
| test_bind_cpus_runs_allocator_on_arm | F01-架构检测 | 验证ARM架构创建CpuAlloc并调用run_all |
| test_run_all_invokes_steps_in_order | 总体流程 | 验证run_all按build_cpu_pools→allocate→print_plan→bind_threads→bind_npu_irq顺序执行 |

## 6.2 异常场景测试

### 6.2.1 命令执行异常

| 异常场景 | 测试用例 | 预期行为 |
| --- | --- | --- |
| 子进程执行超时 | test_execute_command_kills_timed_out_process | 自动kill子进程，返回-9返回码 |
| taskset绑核失败 | test_bind_raises_for_failed_taskset | 抛出RuntimeError |
| lscpu输出为空 | test_build_cpu_node_map（空输出场景） | 抛出RuntimeError：no NUMA node available |

### 6.2.2 设备信息异常

| 异常场景 | 测试用例 | 预期行为 |
| --- | --- | --- |
| npu-smi info中chip_logic_id不匹配 | test_get_running_npus | 抛出RuntimeError |
| npu-smi info进程段畸形行 | test_get_running_npus_filters_invalid_rows_and_visible_devices | 跳过畸形行，继续解析 |
| /proc/self/status文件不存在 | test_parse_allowed_cpus_returns_empty_when_status_file_missing | 返回空列表 |
| Cpus_allowed_list字段缺失 | test_parse_allowed_cpus_raises_when_field_missing | 抛出RuntimeError |
| 无运行中NPU | test_get_running_npus（空交集场景） | 抛出RuntimeError：Can not get running npu info |

### 6.2.3 CPU资源异常

| 异常场景 | 测试用例 | 预期行为 |
| --- | --- | --- |
| CPU总数不足以绑核 | test_build_global_slice_cpu_pool_raises_when_cpu_insufficient | 抛出RuntimeError，提示最少需要CPU数 |
| NPU CPU池不足5个 | test_allocate（2 CPU场景） | 抛出RuntimeError：Each NPU requires at least 5 CPUs |
| 亲和CPU与allowed_cpus无交集 | test_build_cpu_pools_raises_on_affinity_conflict | 抛出RuntimeError：CPUs conflict with NUMA affinity |
| NPU ID超出有效范围 | test_build_global_slice_cpu_pool_raises_invalid_npu_id | 抛出RuntimeError：Invalid NPU id |
| running_npu_list为空 | test_build_global_slice_cpu_pool_returns_when_running_or_allowed_empty | 返回空CPU池，不报错 |
| allowed_cpus为空 | test_build_global_slice_cpu_pool_returns_when_running_or_allowed_empty | 返回空CPU池，不报错 |

### 6.2.4 IRQ绑核异常

| 异常场景 | 测试用例 | 预期行为 |
| --- | --- | --- |
| /proc/irq无写权限 | test_bind_npu_irq_returns_when_irq_path_not_writable | 直接返回，不执行任何命令 |
| 当前NPU无CPU池 | test_bind_npu_irq_returns_when_current_npu_has_no_cpu_pool | 直接返回 |
| CPU池<2（无法预留IRQ CPU） | test_bind_npu_irq_skips_when_cpu_pool_too_small | 跳过IRQ绑核 |
| 板卡信息无PCIe地址 | test_bind_npu_irq_skips_when_pci_address_missing | 跳过IRQ绑核，输出warning |
| MSI IRQ列表中无sq_irq | test_bind_npu_irq_skips_when_sq_irq_not_found | 跳过IRQ绑核，输出warning |
| irqbalance服务未安装 | test_bind_npu_irq_skips_irqbalance_handling_when_service_absent | 跳过irqbalance处理 |
| irqbalance服务已安装但未运行 | test_bind_npu_irq_keeps_irqbalance_when_inactive | 不执行stop命令 |

### 6.2.5 内存绑定异常

| 异常场景 | 测试用例 | 预期行为 |
| --- | --- | --- |
| migratepages命令不可用 | test_bind_memory_skips_when_migratepages_missing | 跳过内存绑定，输出info日志 |
| NPU无CPU池（无法确定NUMA节点） | test_bind_memory_skips_when_cpu_pool_or_numa_invalid | 跳过内存绑定 |
| 目标NUMA节点不在numa_to_cpu_map中 | test_bind_memory_skips_when_cpu_pool_or_numa_invalid | 跳过内存绑定，输出warning |

### 6.2.6 兼容性与降级异常

| 异常场景 | 测试用例 | 预期行为 |
| --- | --- | --- |
| 非ARM架构 | test_bind_cpus_skip_non_arm | 跳过绑核，输出info日志 |
| 未知设备类型 | test_binding_mode_defaults_to_topo_affinity_for_unknown_device | 默认使用topo_affinity模式 |
| 拓扑亲和性信息缺失 | test_build_cpu_pools_fallback_to_global_slice | 回退到global_slice模式，输出warning |

## 6.3 测试覆盖率总结

单元测试共覆盖4个测试类、约40个测试用例，覆盖了所有15个功能点（F01~F15）。异常场景测试涵盖6大类：命令执行异常、设备信息异常、CPU资源异常、IRQ绑核异常、内存绑定异常、兼容性与降级异常，共计22个异常场景。测试策略以'正常路径验证 + 边界条件检查 + 优雅降级确认'为核心，确保绑核功能在各种环境下行为正确且安全。